PHỤ LỤC II: TỔNG HỢP PHÒNG HỌP GIAO BAN TRỰC TUYẾN

(Theo Công văn số: 6056 /SKHCN-VP 16/12/2025 của

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội)

| TT | Tên viết tắt | Nội dung | Nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU | Multipoint Control Unit | Thiết bị điều khiển đa điểm |
| 2 | VCS | Video Conferencing System | Hệ thống hội nghị truyền hình |
| 3 | UPS | Uninterruptible Power Supply | Bộ lưu điện |
| 4 | HD | High Definition | Độ phân giải cao |
| 5 | PTZ | Pan-Tilt-Zoom | Di chuyển ngang, nghiêng và thu phóng |

Phụ lục II.1: Hạ tầng, trang thiết bị và phòng họp giao ban trực tuyến tại 126 Đảng ủy, UBND, MTTQ xã/phường

1. Biểu thống kê tổng hợp khối lượng đăng ký nhu cầu của 126 xã, phường

| TT | Nội dung | Đảng ủy | BND xã, phườn | MTTQ Thành phố, xã, phường | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng họp nhỏ (20-30 người) | 40 | 28 | 47 | 115 |
| 2 | Phòng họp vừa (40-80 người) | 29 | 48 | 1 | 78 |
| 3 | Phòng họp hội trường >80 người). | 49 | 62 | 2 | 113 |
|  | Tổng | 118 | 138 | 50 | 306 |

PHỤ LỤC II.2: Bảng tổng hợp danh mục và cấu hình trang thiết bị cho 3 phòng họp GBTT

| STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |  |  | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Phòng hợp nhỏ | Phòng hợp vừa | Phòng hội trường |  |
| A | Hệ thống hình ảnh và thiết bị trực tuyến |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Màn hình hiển thị 75 inch | Kích thước: 75 inch Độ phân giải: 3840 x 2160 pixel Độ sáng: 300 nit Độ trễ: 8ms Dải màu: 98% (sRGB) Thời gian sử dụng: 16/7 Cổng kết nối: 3x HDMI, USB, RJ45 Hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth Công nghệ xử lý: Bộ xử lý 4K Hỗ trợ HDR10+, Mobile to TV, Sound Mirroring Loa tích hợp: 20W Hỗ trợ giải mã và xuất âm thanh Dolby ở mức 2 kênh và công nghệ đồng bộ âm thanh Chứng chỉ: EMC Class B | Chiếc | 115 | 156 | 226 | 497 |
| 2 | Hệ thống màn hình LED P2.5 12.96m2 (bao gồm bộ điều khiển) | Kích thước: 4800mm x 2700mm (Sai số 5%) Khoảng cách điểm ảnh: 2.5mm Công nghệ: SMD Độ sáng: 600 nits Tuổi thọ màn hình: > 60.000 giờ Bao gồm đầy đủ card thu, nguồn, phụ kiện Bộ xử lý hình ảnh: 3.9 triệu pixel, có cổng kết nối HDMI | HT |  | 78 |  | 78 |
| 3 | Hệ thống màn hình LED P2.5 20.25m2 (bao gồm bộ điều khiển). | Kích thước: 5760mm x 3520mm (Sai số 5%) Khoảng cách điểm ảnh: 2.5mm Công nghệ: SMD Độ sáng: 600 nits Tuổi thọ màn hình: > 60.000 giờ Bao gồm đầy đủ card thu, nguồn, phụ kiện Bộ xử lý hình ảnh: 6.5triệu pixel, có cổng kết nối HDMI | HT |  |  | 113 | 113 |
| 4 | Thiết bị VCS (Tích hợp camera- microphone- loa; màn hình điều khiển, phụ kiện lắp đặt và cáp kết nối... và có khả năng kết hợp với các hệ thống thu hình, trang âm bên ngoài) | - Giao thức: SIP/ H.323 - Băng thông: lên đến 15 Mbps - Chuẩn nén hình ảnh: H.263, H.264, H265 - Camera: Hệ thống camera kép gồm ống kính góc rộng 112° và ống kính tele 70°, cả hai đều có cảm biến hình ảnh 48 MP Tốc độ khung hình: 30 fps Zoom kỹ thuật số: 5x Tự động xoay hình ảnh khi lắp ngược Hỗ trợ tính năng thiết lập phạm vi cuộc họp ảo nhằm tự động lấy nét, tính năng theo dõi người nói (AI) Micro tích hợp: mảng 16 thành phần Loa tích hợp: 3 kênh Đầu vào video: 1 cổng HDMI và 1 cổng USB-C hỗ trợ định dạng lên đến tối đa 3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây Đầu ra Video: >2 cổng HDMI hỗ trợ các định dạng lên đến 3840 x 2160 ở tốc độ 60 khung hình/giây Đầu vào âm thanh: >1 cổng line-in analog cho micro >1 cổng mạng cho âm thanh IP Đầu ra âm thanh: 1 cổng ra analog Công nghệ âm thanh: AEC, AGC, loại bỏ tiếng ồn bằng AI Có thể nâng cấp MCU mềm (bằng license): 4 điểm cầu Cổng kết nối mạng: 1x Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps cho mạng LAN Điều khiển: Màn hình cảm ứng 10 inch đồng bộ hãng | Bộ | 115 | 78 |  | 193 |

3

| STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |  |  | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Phòng hợp nhỏ | Phòng hợp vừa | Phòng hội trường |  |
| 5 | Thiết bị VCS (bao gồm camera PTZ; màn hình điều khiển, phụ kiện lắp đặt và cáp kết nối... và có khả năng kết hợp với các hệ thống thu hình, trang âm bên ngoài) | "- Giao thức: SIP/ H.323 - Băng thông: Lên đến 15 Mbps - Chuẩn nén hình ảnh: H.264, H.265, H.263 - Camera: Độ phân giải 1920 x 1080 ở tốc độ 60 khung hình/giây/3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây Zoom tổng cộng 60x (zoom quang 12x, zoom kỹ thuật số 5x) Giao diện/tiêu chuẩn video: Video over IP, HDMI, RTSP Streaming Tính năng AI: Hỗ trợ tính năng Presenter Tracking bằng camera PTZ Đầu vào video: >2 cổng HDMI hỗ trợ định dạng lên đến tối đa 3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây Đầu ra Video: >2 cổng HDMI hỗ trợ các định dạng lên đến 3840 x 2160 ở tốc độ 60 khung hình/giây Đầu vào âm thanh: >2 đầu vào âm thanh analog mini Jack >3 cổng PoE++ cho âm thanh IP, kết nối tối đa lên đến 8 mic IP Đầu ra âm thanh: 1 đầu ra đường truyền analog Có thể nâng cấp MCU mềm (bằng license): 4 điểm cầu Tính năng âm thanh: AEC, AGC, đồng bộ hóa môi chủ động, loại bỏ tiếng ồn thích ứng, hỗ trợ AI, công nghệ siêu âm Bộ thiết bị có sẵn AI-powered Chia sẻ không dây: Miracast, Microsoft Teams Cast, App chuyên dụng, Airplay Cổng kết nối mạng: 1 cổng Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 cho mạng LAN Điều khiển: Màn hình cảm ứng 10 inch đồng bộ hãng" | Bộ |  |  | 113 | 113 |
| 6 | Camera mở rộng | - Độ phân giải 1920 x 1080 ở tốc độ 60 khung hình/giây/3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây - Zoom tổng cộng 60x (zoom quang 12x, zoom kỹ thuật số 5x) - Xoay ngang và nghiêng (dùng cho PresenterTrack tự động, điều khiển thủ công và cài đặt trước) - Phạm vi xoay ngang: +/- 170 độ - Phạm vi nghiêng: -25 độ đến +90 độ - Trường nhìn ngang: 80,5° - Khoảng cách lấy nét từ 1,0 m đến vô cực (góc rộng) - Giá trị F: 1,8 – 3,6 - Điều khiển camera: IP (cổng LAN) - Lấy nét, cân bằng trắng và độ sáng: Thủ công hoặc tự động - Chuẩn video: Video qua IP hoặc HDMI - Giao diện video: HDMI 2.0, Phát trực tuyến RTSP Kèo theo Apdater nguồn | Bộ |  | 78 | 113 | 191 |
| 7 | UPS 2KVA | Công suất: 2000VA/1200W Công nghệ: Line Interactive Dải điện áp: 162 ~ 290VAC. Tần số: 50 ~ 60 Hz ± 1% | Bộ | 115 |  |  | 115 |
| 8 | UPS 6KVA | Công suất: Công suất: 6000VA/5400W Công nghệ: True double-conversion Dải điện áp: 110~300VAC Tần số: 50 ~ 60 Hz ± 1% | Bộ |  | 78 |  | 78 |

4

| STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |  |  | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Phòng hợp nhỏ | Phòng hợp vừa | Phòng hội trường |  |
| 9 | UPS 10KVA | Công suất10000VA/10000W Đầu Vào Điện áp danh định: 208/220/230/240VAC Dải điện áp: 110-300VAC ± 3 % khi tải 50%; 176-300VAC ± 3 % khi tải 100% Dải tần số: 46Hz ~ 54Hz @ 50Hz hoặc 56Hz ~ 64Hz @ 60Hz Hệ số công suất: ≥ 0,99 full tải Đầu Ra Điện áp đầu ra: 208/220/230 / 240VAC Tỷ lệ dòng đỉnh: 3:1 (max.) Độ méo hài 1 % THD (Tải tuyến tính ); 4 % THD (Tải phi tuyến tính) Thời gian chuyển mạch: 0 ms ( từ chế độ AC sang chế độ Acquy) 0 ms ( từ chế độ Inverter sang chế độ Bypass) Dạng sóng (Chế độ Acquy )Sin chuẩn Hiệu Suất Chế độ AC: 94% Chế độ Acquy: 92% Chế độ ECO: 98,50% Acquy Kiểu Acquy: 12V/9AH x20 Thời gian lưu (cho 50% tải): 8 phút Thời gian sạc: 9h đạt 90% dung lượng Dòng sạc (Max): 1A Điện áp sạc: 273VDC ± 1% | Bộ |  |  | 113 | 113 |
| B | Hệ thống âm thanh hội nghị |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Âm ly 240W | Đầu ra: 70V, 100V Công suất: 240W Tần số phản hồi: 80Hz-16KHz Tỷ số S/N: ≥74dB | Cái | 115 | 78 |  | 193 |
| 2 | Âm ly 480W | Tổng công suất: 480W Loại âm ly: 100V / 70V/ 8 ohm Kết nối đầu ra loa: 3 Tần số phàn hồi: 50 Hz to 20 kHz | Cái |  |  | 226 | 226 |
| 3 | Loa treo tường 30W | Loa điện áp: 70V/100V Đáp ứng tần số: 80Hz-20kHz Công suất: 30W Độ nhạy (1m, 1W): 90±2dB | Cái | 460 | 468 |  | 928 |
| 4 | Loa treo tường 75W | Chế độ loa: 8 Ω/ 70V/ 100V Đáp ứng tần số: 85Hz-20kHz Công suất: 75W Góc phủ ngang/ dọc: 90°/ 90° | Cặp |  |  | 678 | 678 |
| 5 | Bộ điều khiển trung tâm hệ thống micro | Kết nối tối đa: 30 thiết bị micro hội thảo Cổng kết nối với âm ly: RCA hoặc XLR Đáp ứng tần số: 400 Hz - 10 kHz | Bộ | 115 | 78 | 113 | 306 |
| 6 | Micro cổ ngỗng cho chủ toạ | Chiều dài cần micro: 315mm đến 480mm Loại micro: Electret, hình chữ thập, loại tụ điện Đầu ra tai nghe: jack cắm 3.5mm Chuẩn kết nối: Giắc cắm DIN 8 chân | Bộ | 115 | 78 | 113 | 306 |
| 7 | Micro cổ ngỗng cho đại biểu | Chiều dài cần micro: 315mm đến 480mm Loại micro: Electret, hình chữ thập, loại tụ điện Đầu ra tai nghe: jack cắm 3.5mm Chuẩn kết nối: Giắc cắm DIN 8 chân | Bộ | 1.150 | 1.560 | 1.130 | 3.840 |
| 8 | Bàn trộn âm thanh (phòng nhỏ+vừa) | Bàn trộn 8 kênh Đầu ra: Stereo, AUX Tích hợp bộ hiệu ứng kỹ thuật số 24 bit | Cái | 115 | 78 |  | 193 |
| 9 | Bàn trộn âm thanh (phòng họp hội trường) | Số kênh đầu vào: 8 kênh Cổng đầu ra: Stereo, AUX Nguồn Phantom 48VDC Dải tần: 20Hz - 20kHz | Cái | - | - | 113 | 113 |

5

| STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |  |  | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Phòng hợp nhỏ | Phòng hợp vừa | Phòng hội trường |  |
| 10 | Bộ micro không dây | Bộ thu micro: - Dải tần số: 606 to 630 MHz - Số kênh: 193 kênh - Cổng kết nối: 2x Antena BNC - S/N: > 105dB Bộ micro cầm tay - Dải tần số: 606 to 630 MHz - Số kênh: 193 kênh - Tần số phản hồi: 50 Hz ~ 15 kHz - Dải động: >110 dB | Bộ | - | - | 226 | 226 |
| 11 | Mic đặt bục phát biểu | - Tần số phản hồi: 50 Hz to 20,000 Hz - Độ nhạy: 5.6mV/Pascal - Nguồn cấp: Phantom, 12 – 52 VDC - Chiều dài micro: 470 mm | Chiếc | - | - | 113 | 113 |

6

# Phụ lục 1.1: Cấu hình phòng họp nhỏ (Quy mô 20-30 người)

|  | Nội dung | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hệ thống hình ảnh và thiết bị trực tuyến |  |  |  |
| 1 | Màn hình hiển thị 75 inch | -Kích thước: ≥ 75 inch -Độ phân giải: 3840 x 2160 pixel hoặc cao hơn -Độ sáng: ≥ 300 nit -Độ trễ: ≤ 8ms -Dải màu: ≥ 98% (sRGB) -Thời gian sử dụng: ≥ 16/7 -Cổng kết nối: ≥ 3x HDMI, 1x USB, 1x RJ45 -Hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth -Công nghệ xử lý: Bộ xử lý 4K hoặc tương đương -Hỗ trợ HDR10+, Mobile to TV, Sound Mirroring -Loa tích hợp: ≥ 20W -Hỗ trợ giải mã và xuất âm thanh Dolby ở mức 2 kênh và công nghệ đồng bộ âm thanh -Chứng chỉ: EMC Class B | Chiếc | 1 |
| 2 | Thiết bị VCS (Tích hợp camera- microphone- loa; màn hình điều khiển, phụ kiện lắp đặt và cáp kết nối... và có khả năng kết hợp với các hệ thống thu hình, trang âm bên ngoài) | -Giao thức: SIP/ H.323 -Băng thông: lên đến 15 Mbps hoặc cao hơn -Chuẩn nén hình ảnh: H.263, H.264, H265 -Camera: + Hệ thống camera kép gồm ống kính góc rộng tối thiểu 112° và ống kính tele tối thiểu 70°, cả hai đều có cảm biến hình ảnh tối thiểu 48 MP. + Tốc độ khung hình: 30 fps hoặc cao hơn + Zoom kỹ thuật số: 5x hoặc cao hơn + Tự động xoay hình ảnh khi lắp ngược + Hỗ trợ tính năng thiết lập phạm vi cuộc họp ảo nhằm tự động lấy nét, tính năng theo dõi người nói (AI) -Micro tích hợp: Mảng 16 thành phần hoặc tốt hơn -Loa tích hợp: 3 kênh hoặc tốt hơn -Đầu vào video: Tối thiểu có 1 cổng HDMI và 1 cổng USB-C hỗ trợ định dạng lên đến tối đa 3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây. -Đầu ra Video: >2 cổng HDMI hỗ trợ các định dạng lên đến 3840 x 2160 ở tốc độ 60 khung hình/giây -Đầu vào âm thanh: >1 cổng line-in analog cho micro >1 cổng mạng cho âm thanh IP -Đầu ra âm thanh: Tối thiểu 1 cổng ra analog -Công nghệ âm thanh: AEC, AGC, loại bỏ tiếng ồn bằng AI -Có thể nâng cấp MCU mềm (bằng license): 4 điểm cầu -Cổng kết nối mạng: 1x Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps cho mạng LAN -Điều khiển: Màn hình cảm ứng 10 inch đồng bộ hãng | Bộ | 1 |
| 3 | UPS 2KVA | -Công nghệ: True double-conversion hoặc tốt hơn -Công suất: 6 KVA -Đầu vào: -Điện áp: 208/ 220/ 230/ 240 VAC -Dải điện áp: 90~145VAC -Tần số: 40 ~ 70 Hz -Đầu ra: -Điện áp: 208/ 220/ 230/ 240 VAC -Dải tần số: 50/60Hz ± 0.5% -Dạng sóng: Chuẩn sine -Thời gian chuyển mạch: 0ms (ngay lập tức) -Độ méo hài: ≤ 3% khi tải tuyến tính; ≤ 6% khi tải phi tuyến tính -Thời gian sạc: ≤ 4h đạt 90% công suất. | Bộ | 1 |
| B | Hệ thống âm thanh hội nghị |  |  |  |

| 1 | Âm ly 240W | -' Đầu ra: 70V, 100V - Công suất: ≥ 240W - Tần số phản hồi: 80Hz-16KHz hoặc rộng hơn - Tỷ số S/N: ≥74dB | Cái | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Loa treo tường 30W | - Loa điện áp: 70V/100V - Đáp ứng tần số: 80Hz- 20kHz hoặc rộng hơn - Công suất: ≥ 30W - Độ nhạy (1m, 1W): 90±2dB | Cái | 4 |
| 3 | Bộ điều khiển trung tâm hệ thống micro | Kết nối tối đa: 30 thiết bị micro hội thảo Cổng kết nối với âm ly: RCA hoặc XLR Đáp ứng tần số: 400 Hz - 10 kHz | Bộ | 1 |
| 4 | Micro cổ ngỗng cho chủ toạ | Chiều dài cần micro: 315mm đến 480mm Loại micro: Electret, hình chữ thập, loại tụ điện Đầu ra tai nghe: jack cắm 3.5mm Chuẩn kết nối: Giắc cắm DIN 8 chân | Bộ | 1 |
| 5 | Micro cổ ngỗng cho đại biểu | Chiều dài cần micro: 315mm đến 480mm Loại micro: Electret, hình chữ thập, loại tụ điện Đầu ra tai nghe: jack cắm 3.5mm Chuẩn kết nối: Giắc cắm DIN 8 chân | Bộ | 10 |
| 6 | Bàn trộn âm thanh (phòng nhỏ) | - Bàn trộn 8 kênh đầu vào hoặc nhiều hơn - Đầu ra: Stereo, AUX - Tích hợp bộ hiệu ứng kỹ thuật số 24 bit | Cái | 1 |
| C | Vật tư phụ kiện và nhân công |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ kiện và nhân công | Cáp HDMI: 25m. Cáp nguồn cho toàn hệ thống: 30m. Cáp âm thanh: 30m. Ghen hộp bảo vệ hệ thống cáp: 30m. Gía treo màn hình: 01 cái. Tủ Rack: 01 cái, Vật tư phụ, thi công lắp đặt: 01 phòng. Đào tạo & chuyển giao công nghệ. |  | 1 |

## Danh mục thiết bị phòng họp nhỏ (Diện tích 30-40m2, từ 20 đến 30 đại biểu)

| STT | Tên thiết bị | Số lượng | Tiêu chí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 1 | Tối thiểu đáp ứng được cho 2 router kênh truyền và 2 thiết bị VCS |
| 2 | Thiết bị VCS | 1 |  |
| 3 | Màn hình hiển thị | 0 | Kích thước theo khuyến nghị của hãng Samsung |
| 4 | Tivi | 1-3 | Kích thước theo khuyến nghị của hãng Samsung, bố trí ở giữa chữ U hoặc treo tường |
| 5 | Âm ly, Bộ điều khiển trung tâm và Bộ trộn âm thanh | 1 | Dễ vận hành |
| 6 | Loa | 1-2 | Bố trí loa để âm thanh lan toả khắp phòng họp |
| 7 | Mic | Theo số lượng đại biểu | Khuyến nghị sử dụng mic cổ ngỗng để thu tiếng đại biểu rõ ràng, tránh tạp âm. |

Ghi chú: Về danh mục thiết bị cho phòng họp nhỏ xây dựng trên cơ sở:

- Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) tại Văn bản số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 2/8/2019 về công bố tài liệu hướng dẫn về việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; Quyết định số 444/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến; Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND Thành phố.

- Căn cứ các tiêu chuẩn: TCVN 9228:2012 và TCVN 12179-1:2017; QCVN 22:2016/BYT; RECOMMENDATION ITU-R BT.2022 - General

viewing conditions for subjective assessment of quality of SDTV and HDTV television pictures on flat panel displays.

- Căn cứ Văn bản số 18468-CV/VPTW ngày 24/10/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn mô hình kết nối mạng và hệ thống trực tuyến; ý kiến của Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1886/CBĐTW-ĐHM ngày 25/11/2025; Văn bản số 224-CV/VPTU ngày 26/11/2025 của Văn phòng Thành uỷ và Văn bản số 19528/VP-TTDL&CNS ngày 25/11/2025 của Văn phòng UBND Thành phố.

# Phụ lục 1.2: Khái toán kinh phí phòng họp vừa (Quy mô 40-80 người)

| TT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hệ thống hình ảnh và thiết bị trực tuyến |  |  |  |
| 1 | Màn hình hiển thị 75 inch | Kích thước: 75 inch Độ phân giải: 3840 x 2160 pixel Độ sáng: 300 nit Độ trễ: 8ms Dải màu: 98% (sRGB) Thời gian sử dụng: 16/7 Cổng kết nối: 3x HDMI, USB, RJ45 Hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth Công nghệ xử lý: Bộ xử lý 4K Hỗ trợ HDR10+, Mobile to TV, Sound Mirroring Loa tích hợp: 20W Hỗ trợ giải mã và xuất âm thanh Dolby ở mức 2 kênh và công nghệ đồng bộ âm thanh Chứng chỉ: EMC Class B | Chiếc | 2 |
| 2 | Hệ thống màn hình LED P2.5 12.96m2 (bao gồm bộ điều khiển) | -Kích thước: 4800mm x 2700mm (Sai số 5%) -Khoảng cách điểm ảnh: ≤ 2.5mm -Công nghệ: SMD -Độ sáng: ≥ 600 nits -Tần số làm tươi: ≥ 3840 Hz -Tốc độ khung hình: ≥ 60fps -Góc nhìn ngang: ≥ 160 độ -Nhiệt độ hoạt động: -20℃ ～+40℃ hoặc rộng hơn -Độ ẩm hoạt động: 10-60% hoặc rộng hơn -Tuổi thọ màn hình: ≥ 100.000 giờ -Bao gồm đầy đủ card thu, nguồn, phụ kiện -Bộ xử lý hình ảnh: + Khả năng xử lý: ≥ 3.9 triệu pixel + Cổng kết nối: Tối thiểu 1 cổng HDMI + Cổng đầu ra: RJ45 + Nhiệt độ hoạt động: 0℃ ～+50℃ hoặc rộng hơn | HT | 1 |
| 3 | Thiết bị VCS (Tích hợp camera - microphon - loa; màn hình điều khiển, phụ kiện lắp đặt và cáp kết nối... và có khả năng kết hợp với các hệ thống thu hình, trang âm bên ngoài) | -Giao thức: SIP/ H.323 -Băng thông: lên đến 15 Mbps hoặc cao hơn -Chuẩn nén hình ảnh: H.263, H.264, H265 -Camera: + Hệ thống camera kép gồm ống kính góc rộng tối thiểu 112° và ống kính tele tối thiểu 70°, cả hai đều có cảm biến hình ảnh tối thiểu 48 MP. + Tốc độ khung hình: 30 fps hoặc cao hơn + Zoom kỹ thuật số: 5x hoặc cao hơn + Tự động xoay hình ảnh khi lắp ngược + Hỗ trợ tính năng thiết lập phạm vi cuộc họp ảo nhằm tự động lấy nét, tính năng theo dõi người nói (AI) -Micro tích hợp: Mảng 16 thành phần hoặc tốt hơn -Loa tích hợp: 3 kênh hoặc tốt hơn -Đầu vào video: Tối thiểu có 1 cổng HDMI và 1 cổng USB-C hỗ trợ định dạng lên đến tối đa 3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây. -Đầu ra Video: >2 cổng HDMI hỗ trợ các định dạng lên đến 3840 x 2160 ở tốc độ 60 khung hình/giây -Đầu vào âm thanh: >1 cổng line-in analog cho micro >1 cổng mạng cho âm thanh IP -Đầu ra âm thanh: Tối thiểu 1 cổng ra analog -Công nghệ âm thanh: AEC, AGC, loại bỏ tiếng ồn bằng AI -Có thể nâng cấp MCU mềm (bằng license): 4 điểm cầu -Cổng kết nối mạng: 1x Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps cho mạng LAN -Điều khiển: Màn hình cảm ứng 10 inch đồng bộ hãng | Bộ | 1 |

| 4 | Camera mở rộng | -Độ phân giải 1920 x 1080 ở tốc độ 60 khung hình/giây hoặc 3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây -Zoom tổng cộng 60x (zoom quang 12x, zoom kỹ thuật số 5x) -Xoay ngang và nghiêng (dùng cho PresenterTrack tự động, điều khiển thủ công và cài đặt trước) + Phạm vi xoay ngang: +/- 170° hoặc rộng hơn + Phạm vi nghiêng: -25°đến + 90° hoặc rộng hơn + Trường nhìn ngang: tối thiểu 80,5° + Khoảng cách lấy nét từ 1,0 m đến vô cực + Giá trị F: 1,8 – 3,6 hoặc rộng hơn -Điều khiển camera: IP (cổng LAN) -Lấy nét, cân bằng trắng và độ sáng: Thủ công hoặc tự động -Chuẩn video: Video qua IP hoặc HDMI -Giao diện video: HDMI 2.0, Phát trực tuyến RTSP -Kèo theo Apdater nguồn | Chiếc | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | UPS 6KVA | -Công nghệ: True double-conversion hoặc tốt hơn -Công suất: 2000VA/1800W -Đầu vào: Điện áp: 208/220/230/240 VAC Dải điện áp: 176~300VAC Tần số: 50/60Hz ± 4Hz -Đầu ra: Điện áp: 208/ 220/ 230/ 240 VAC Dải tần số: 50/ 60Hz ± 0.1Hz Dạng sóng: Chuẩn sine -Thời gian chuyển mạch: 0ms -Độ méo hài: ≤ 3% THD (Tải tuyến tính), ≤ 5% THD (Tải phi tuyến tính) -Thời gian sạc: ≤ 8h đạt 90% công suất. -Phần mềm quản trị qua cổng giao tiếp RS-232 hoặc USB. -Quản lý qua trình duyệt Web với tùy chọn SNMP | Bộ | 1 |
| B | Hệ thống âm thanh hội nghị |  |  |  |
| 1 | Âm ly 240W | -'Đầu ra: 70V, 100V -Công suất: ≥ 240W -Tần số phản hồi: 80Hz-16KHz hoặc rộng hơn -Tỷ số S/N: ≥74dB | Cái | 1 |
| 2 | Loa treo tường 30W | -Loa điện áp: 70V/100V -Đáp ứng tần số: 80Hz- 20kHz hoặc rộng hơn -Công suất: ≥ 30W -Độ nhạy (1m, 1W): 90±2dB | Cái | 6 |
| 3 | Bộ điều khiển trung tâm hệ thống micro | Kết nối tối đa: 30 thiết bị micro hội thảo Cổng kết nối với âm ly: RCA hoặc XLR Đáp ứng tần số: 400 Hz - 10 kHz | Bộ | 1 |
| 4 | Micro cổ ngỗng cho chủ to | Chiều dài cần micro: 315mm đến 480mm Loại micro: Electret, hình chữ thập, loại tụ điện Đầu ra tai nghe: jack cắm 3.5mm Chuẩn kết nối: Giắc cắm DIN 8 chân | Bộ | 1 |
| 5 | Micro cổ ngỗng cho đại biể | Chiều dài cần micro: 315mm đến 480mm Loại micro: Electret, hình chữ thập, loại tụ điện Đầu ra tai nghe: jack cắm 3.5mm Chuẩn kết nối: Giắc cắm DIN 8 chân | Bộ | 20 |

| 6 | Bàn trộn âm thanh (phòng nhỏ) | - Bàn trộn 8 kênh đầu vào hoặc nhiều hơn - Đầu ra: Stereo, AUX - Tích hợp bộ hiệu ứng kỹ thuật số 24 bit | Cái | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Vật tư phụ kiện phòng họp |  | Gói |  |
| 1 | Vật tư phụ và nhân công | Cáp HDMI: 3x25m = 75m. Bộ chuyển đổi & kéo dài HDMI qua mạng: 01 bộ. Cáp nguồn cho toàn hệ thống: 60m. Cáp nguồn 3 pha cho màn hình LED: 30m. Cáp âm thanh: 60m. Ghen hộp bảo vệ hệ thống cáp: 70m. Gía treo màn hình: 02 cái. Hệ thống khung giá treo cho màn hình LED: 01 cái. Tủ Rack: 01 tủ. Vật tư phụ và thi công lắp đặt: 01 phòng. Đào tạo & chuyển giao công nghệ. |  | 1 |

## Danh mục thiết bị phòng họp vừa (Diện tích 80-100m2, từ 40 đến 80 đại biểu)

| STT | Tên thiết bị | Số lượng | Tiêu chí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 1 | Tối thiểu đáp ứng được cho 2 router kênh truyền và 2 thiết bị VCS |
| 2 | Thiết bị VCS | 1 |  |
| 3 | Màn hình hiển thị | 1 | Kích thước theo khuyến nghị của hãng Samsung |
| 4 | Tivi | ≥2 | Kích thước theo khuyến nghị của hãng Samsung, bố trí ở giữa chữ U hoặc treo tường |
| 5 | Âm ly, Bộ điều khiển trung tâm và Bộ trộn âm thanh | 1 | Dễ vận hành |
| 6 | Loa | ≥4 | Bố trí loa để âm thanh lan toả khắp phòng họp |
| 7 | Mic | Theo số lượng đại biểu | Khuyến nghị sử dụng mic cổ ngỗng để thu tiếng đại biểu rõ ràng, tránh tạp âm |
| 8 | Camera | ≥1 | Lắp đặt để lấy được nhiều góc độ khác nhau của phòng họp trực tuyến |

Ghi chú: Về danh mục thiết bị cho phòng họp vừa xây dựng trên cơ sở:

- Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) tại Văn bản số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 2/8/2019 về công bố tài liệu hướng dẫn về việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; Quyết định số 444/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến; Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND Thành phố.

- Căn cứ các tiêu chuẩn: TCVN 9228:2012 và TCVN 12179-1:2017; QCVN 22:2016/BYT; RECOMMENDATION ITU-R

BT.2022 - General viewing conditions for subjective assessment of quality of SDTV and HDTV television pictures on flat panel displays.

- Căn cứ Văn bản số 18468-CV/VPTW ngày 24/10/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn mô hình kết nối mạng và hệ thống trực tuyến; ý kiến của Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1886/CBĐTW- ĐHM ngày 25/11/2025; Văn bản số 224-CV/VPTU ngày 26/11/2025 của Văn phòng Thành uỷ và Văn bản số 19528/VP- TTDL&CNS ngày 25/11/2025 của Văn phòng UBND Thành phố.

# Phụ lục 1.3: Khái toán kinh phí Phòng họp Hội trường (>80 đại biểu)

| STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hệ thống hình ảnh và thiết bị trực tuyến |  |  |  |
| 1 | Màn hình hiển thị 75 inch | Kích thước: 75 inch Độ phân giải: 3840 x 2160 pixel Độ sáng: 300 nit Độ trễ: 8ms Dải màu: 98% (sRGB) Thời gian sử dụng: 16/7 Cổng kết nối: 3x HDMI, USB, RJ45 Hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth Công nghệ xử lý: Bộ xử lý 4K Hỗ trợ HDR10+, Mobile to TV, Sound Mirroring Loa tích hợp: 20W Hỗ trợ giải mã và xuất âm thanh Dolby ở mức 2 kênh và công nghệ đồng bộ âm thanh Chứng chỉ: EMC Class B | Cái | 2 |
| 2 | Hệ thống màn hình LED P2.5 20.25m2 (bao gồm bộ điều khiển). | -Kích thước: 5760mm x 3520mm (Sai số 5%) -Khoảng cách điểm ảnh: ≤ 2.5mm -Công nghệ: SMD -Độ sáng: ≥ 600 nits -Tần số làm tươi: ≥ 3840 Hz -Tốc độ khung hình: ≥ 60fps -Góc nhìn ngang: ≥ 160 độ -Nhiệt độ hoạt động: -20℃ ～+40℃ hoặc rộng hơn -Độ ẩm hoạt động: 10-60% hoặc rộng hơn -Tuổi thọ màn hình: ≥ 100.000 giờ -Bao gồm đầy đủ card thu, nguồn, phụ kiện -Bộ xử lý hình ảnh: + Khả năng xử lý: ≥ 6.5 triệu pixel + Cổng kết nối: Tối thiểu 1 cổng HDMI + Cổng đầu ra: RJ45 -+ Nhiệt độ hoạt động: 0℃ ～+50℃ hoặc rộng hơn | HT | 1 |
| 3 | Thiết bị VCS (bao gồm camera PTZ; màn hình điều khiển từ xa, phụ kiện lắp đặt và cáp kết nối... và có khả năng kết hợp với các hệ thống thu hình, trang âm bên ngoài) | -Giao thức: SIP/ H.323 -Băng thông: Lên đến 15 Mbps hoặc cao hơn -Chuẩn nén hình ảnh: H.264, H.265, H.263 -Camera: + Độ phân giải 1920 x 1080 ở tốc độ 60 khung hình/giây hoặc 3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây. + Zoom tổng cộng 60x (zoom quang 12x, zoom kỹ thuật số 5x) hoặc tốt hơn + Giao diện/ tiêu chuẩn video: Video over IP, HDMI, RTSP Streaming. -Tính năng AI: Hỗ trợ tính năng Presenter Tracking bằng camera PTZ -Đầu vào video: >2 cổng HDMI hỗ trợ định dạng lên đến tối đa 3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây hoặc tốt hơn -Đầu ra Video: >2 cổng HDMI hỗ trợ các định dạng lên đến 3840 x 2160 ở tốc độ 60 khung hình/giây hoặc tốt hơn -Đầu vào âm thanh: >2 đầu vào âm thanh analog mini Jack >3 cổng hỗ trợ cấp nguồn PoE++ cho âm thanh IP, kết nối tối đa lên đến 8 mic IP -Đầu ra âm thanh: Tối thiểu 1 đầu ra analog -Có thể nâng cấp MCU mềm (bằng license): 4 điểm cầu. -Tính năng âm thanh: AEC, AGC, đồng bộ hóa môi chủ động, loại bỏ tiếng ồn thích ứng, hỗ trợ AI, công nghệ siêu âm. -Bộ thiết bị có sẵn AI-powered -Chia sẻ không dây: Miracast, Microsoft Teams Cast, App chuyên dụng, Airplay -Cổng kết nối mạng: 1 cổng Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 cho | Bộ | 1 |

| 4 | Camera mở rộng | - Độ phân giải 1920 x 1080 ở tốc độ 60 khung hình/giây/3840 x 2160 ở tốc độ 30 khung hình/giây - Zoom tổng cộng 60x (zoom quang 12x, zoom kỹ thuật số 5x) - Xoay ngang và nghiêng (dùng cho PresenterTrack tự động, điều khiển thủ công và cài đặt trước) - - Phạm vi xoay ngang: +/- 170 độ - - Phạm vi nghiêng: -25 độ đến +90 độ - Trường nhìn ngang: 80,5° - Khoảng cách lấy nét từ 1,0 m đến vô cực (góc rộng) - Giá trị F: 1,8 – 3,6 - Điều khiển camera: IP (cổng LAN) - Lấy nét, cân bằng trắng và độ sáng: Thủ công hoặc tự động - Chuẩn video: Video qua IP hoặc HDMI - Giao diện video: HDMI 2.0, Phát trực tuyến RTSP Kèo theo Apdater nguồn | Chiếc | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | UPS 10KVA | Công suất10000VA/10000W Đầu Vào Điện áp danh định: 208/220/230/240VAC Dải điện áp: 110-300VAC ± 3 % khi tải 50%; 176-300VAC ± 3 % khi tải 100% Dải tần số: 46Hz ~ 54Hz @ 50Hz hoặc 56Hz ~ 64Hz @ 60Hz Hệ số công suất: ≥ 0,99 full tải Đầu Ra Điện áp đầu ra: 208/220/230 / 240VAC Tỷ lệ dòng đỉnh: 3:1 (max.) Độ méo hài 1 % THD (Tải tuyến tính ); 4 % THD (Tải phi tuyến tính) Thời gian chuyển mạch: 0 ms ( từ chế độ AC sang chế độ Acquy) 0 ms ( từ chế độ Inverter sang chế độ Bypass) Dạng sóng (Chế độ Acquy )Sin chuẩn Hiệu Suất Chế độ AC: 94% Chế độ Acquy: 92% Chế độ ECO: 98,50% Acquy Kiểu Acquy: 12V/9AH x20 Thời gian lưu (cho 50% tải): 8 phút Thời gian sạc: 9h đạt 90% dung lượng Dòng sạc (Max): 1A Điện áp sạc: 273VDC ± 1% | Bộ | 1 |
| B | Hệ thống âm thanh hội nghị |  |  |  |
| 1 | Âm ly 480W | -Tổng công suất: 480W -Loại âm ly: 100V / 70V/ 8 ohm -Kết nối đầu ra loa: 3 -Tần số phàn hồi: 50 Hz to 20 kHz hoặc rộng hơn | Cái | 2 |
| 2 | Loa treo tường 75W | -Chế độ loa: 8 Ω/ 70V/ 100V -Đáp ứng tần số: 85Hz-20kHz hoặc rộng hơn -Công suất: ≥ 75W -Góc phủ ngang/ dọc: 90°/ 90° hoặc rộng hơn | Cặp | 6 |
| 3 | Bộ điều khiển trung tâm hệ thống micro | Kết nối tối đa: 30 thiết bị micro hội thảo Cổng kết nối với âm ly: RCA hoặc XLR Đáp ứng tần số: 400 Hz - 10 kHz | Bộ | 1 |
| 4 | Micro cổ ngỗng cho chủ toạ | Chiều dài cần micro: 315mm đến 480mm Loại micro: Electret, hình chữ thập, loại tụ điện Đầu ra tai nghe: jack cắm 3.5mm Chuẩn kết nối: Giắc cắm DIN 8 chân | Bộ | 1 |

| 5 | Micro cổ ngỗng cho đại biểu | Chiều dài cần micro: 315mm đến 480mm Loại micro: Electret, hình chữ thập, loại tụ điện Đầu ra tai nghe: jack cắm 3.5mm Chuẩn kết nối: Giắc cắm DIN 8 chân | Bộ | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Bàn trộn âm thanh (phòng hội trường) | -Số kênh đầu vào: tối thiểu 8 kênh -Cổng đầu ra: Stereo, AUX -Nguồn Phantom 48VDC -Dải tần: 20Hz - 20kHz hoặc rộng hơn | Chiếc | 1 |
| 7 | Bộ micro không dây | - Bộ thu micro: Dải tần số: 606 to 630 MHz Số kênh: 193 kênh hoặc cao hơn Cổng kết nối: 2x Antena BNC S/N: > 105dB - Bộ micro cầm tay Dải tần số: 606 to 630 MHz Số kênh: 193 kênh hoặc cao hơn Tần số phản hồi: 50 Hz ~ 15 kHz Dải động: >110 dB | Bộ | 2 |
| 8 | Mic đặt bục phát biểu | -Tần số phản hồi: 50 Hz-20,000 Hz hoặc rộng hơn -Độ nhạy: 5.6mV/Pascal hoặc tốt hơn -Nguồn cấp: Phantom, 12 - 52 VDC -Chiều dài micro: trong khoảng từ 450mm đến 480mm | Chiếc | 1 |
| C | Vật tư phụ kiện phòng họp |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ kiện và nhân công | Cáp HDMI: 1x6m=6m. Bộ chuyển đổi & kéo dài HDMI qua mạng: 06 bộ. Cáp nguồn 3 pha cho màn hình LED: 50m. Cáp âm thanh: 80m. Chân đế cho mic bục: 01 cái. Ghen hộp bảo vệ hệ thống cáp: 70m. Gía treo màn hình: 02 cái. Hệ thống khung giá treo cho màn hình LED: 01 cái. Tủ Rack: 01 tủ. Vật tư phụ và thi công, lắp đặt: 01 phòng. Đào tạo & chuyển giao công nghệ. | Gói | 1 |

Danh mục thiết bị phòng họp Hội trường (trên 100 đại biểu)

| STT | Tên thiết bị | Số lượng | Tiêu chí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 1 | Tối thiểu đáp ứng được cho 2 router kênh truyền và 2 thiết bị VCS |
| 2 | Hệ thống VCS | 1 |  |
| 3 | Màn hình hiển thị | 1 | Kích thước theo khuyến nghị của hãng Samsung |
| 4 | Tivi | ≥2 | Kích thước theo khuyến nghị của hãng Samsung, bố trí để chủ toạ theo dõi hoặc bổ sung cho đại biểu ngồi xa theo dõi |
| 5 | Bộ trộn âm thanh | 1 | Dễ vận hành |
| 6 | Loa | ≥6 | Bố trí loa để âm thanh lan toả khắp phòng họp |
| 7 | Mic | Theo số lượng đại biểu | Khuyến nghị sử dụng mic cổ ngỗng để thu tiếng đại biểu rõ ràng, tránh tạp âm |
| 8 | Camera | ≥1 | Lắp đặt để lấy được nhiều góc độ khác nhau của phòng họp trực tuyến |

Ghi chú: Về danh mục thiết bị cho phòng họp Hội trường xây dựng trên cơ sở:

- Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) tại Văn bản số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 2/8/2019 về công bố tài liệu hướng dẫn về việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; Quyết định số 444/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến; Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND Thành phố.

- Căn cứ các tiêu chuẩn: TCVN 9228:2012 và TCVN 12179-1:2017; QCVN 22:2016/BYT; RECOMMENDATION ITU-R BT.2022 -

General viewing conditions for subjective assessment of quality of SDTV and HDTV television pictures on flat panel displays.

- Căn cứ Văn bản số 18468-CV/VPTW ngày 24/10/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn mô hình kết nối mạng và hệ thống trực tuyến; ý kiến của Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1886/CBĐTW-ĐHM ngày 25/11/2025; Văn bản số 224-CV/VPTU ngày 26/11/2025 của Văn phòng Thành uỷ và Văn bản số 19528/VP-TTDL&CNS ngày 25/11/2025 của Văn phòng UBND Thành phố.